# METRIC Maqolasi — Barcha 59 Formula To'liq Tushuntirish

## Maqola nima haqida?

METRIC (Mapping Evapotranspiration with Internalized Calibration) — SEBAL asosida qurilgan, lekin ichki kalibrlash mexanizmi qo'shilgan yangi model. AQSh Idaho shtatida sug'oriladigan dalalarda sinovdan o'tgan. ETr (alfalfa reference ET) dan foydalanib har bir image avtomatik kalibrlanadi.

## SEBAL vs METRIC — Asosiy farq

| Xususiyat | SEBAL | METRIC |
| --- | --- | --- |
| Kalibrlash | Bug'lanish ulushi (Λ) | ETr (alfalfa) |
| Ho'l piksel | H=0 taxmin | LEcold = 1.05 × ETr |
| Quruq piksel | lE=0 taxmin | FAO56 tuproq suv balansi |
| Tog'li relyef | Yo'q | Bor (slope/aspect) |
| Adveksiya | Hisobga olinmaydi | ETr orqali hisobga olinadi |

## Formula 1 — Asosiy energiya balansi:

$$LE = R_n - G - H \quad (Wm^{-2})$$

| Parametr | Nomi | Birlik |
| --- | --- | --- |
| LE | Bug'lanishga sarflangan energiya | Wm⁻² |
| Rn | Sof radiatsiya | Wm⁻² |
| G | Tuproqqa o'tgan issiqlik | Wm⁻² |
| H | Havoga o'tgan sezuvchan issiqlik | Wm⁻² |

## Formula 2 — Sof radiatsiya (to'liq):

$$R_n = R_{S\downarrow} - \alpha R_{S\downarrow} + R_{L\downarrow} - R_{L\uparrow} - (1-\varepsilon_o)R_{L\downarrow}$$

| Parametr | Nomi | Birlik | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| RS↓ | Kirib keluvchi quyosh radiatsiyasi | Wm⁻² | Asosiy manba |
| α | Yer yuzasi albedosi | — | — |
| RL↓ | Kirib keluvchi uzun to'lqin | Wm⁻² | Atmosferadan |
| RL↑ | Chiqib ketuvchi uzun to'lqin | Wm⁻² | Yer yuzasidan |
| ε₀ | Keng toqimli emissivitet | — | — |
| (1-ε₀)RL↓ | Qaytarilgan uzun to'lqin | Wm⁻² | Yuzadan qaytgan qism |

## Formula 3 — Quyosh radiatsiyasi (RS↓):

$$R_{S\downarrow} = \frac{G_{sc} \cos\theta_{rel} \tau_{sw}}{d^2}$$

| Parametr | Nomi | Qiymat | Birlik |
| --- | --- | --- | --- |
| Gsc | Quyosh konstantasi | 1367 | Wm⁻² |
| θrel | Quyosh tushish burchagi | pikselga bog'liq | rad |
| τsw | Atmosfera o'tkazuvchanligi | hisob | — |
| d² | Yer-Quyosh masofasi kvadrati | — | AU² |

## Formula 4 — Atmosfera o'tkazuvchanligi (τsw):

$$\tau_{sw} = 0.35 + 0.627 \exp\left[\frac{-0.00146P}{K_t \cos\theta_{hor}} - 0.075\left(\frac{W}{\cos\theta_{hor}}\right)^{0.4}\right]$$

| Parametr | Nomi | Birlik | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| P | Atmosfera bosimi | kPa | Balandlikdan hisobl. |
| Kt | Loyqalik koeffitsienti | — | Toza havo: 1.0, chang: 0.5 |
| θhor | Gorizontal zenithal burchak | rad | — |
| W | Atmosferadagi suv | mm | Garrison-Adler (1990) |
| 0.35 | Konstanta | — | ASCE-EWRI 2005 |
| 0.627 | Konstanta | — | ASCE-EWRI 2005 |
| 0.00146 | Konstanta | — | Beer qonuni |
| 0.075 | Konstanta | — | Suv bug'i ta'siri |
| 0.4 | Eksponent | — | — |

## Formula 5 — Atmosfera bosimi (P):

$$P = 101.3\left(\frac{293 - 0.0065z}{293}\right)^{5.26}$$

| Parametr | Nomi | Qiymat | Birlik |
| --- | --- | --- | --- |
| 101.3 | Standart dengiz sathidagi bosim | kPa | — |
| 293 | Standart havo temperaturasi | K | EWRI standarti |
| 0.0065 | Temperatura gradiyenti | K/m | Troposfera |
| z | Dengiz sathidan balandlik | m | — |
| 5.26 | Eksponent | — | Atmosfera modeli |

## Formula 6 — Atmosferadagi suv (W):

$$W = 0.14 e_a P_{air} + 2.1$$

| Parametr | Nomi | Birlik | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| W | Atmosferadagi suv bug'i | mm | — |
| ea | Havo bug' bosimi | kPa | Meteorostansiyadan |
| Pair | Atmosfera bosimi | kPa | — |
| 0.14 | Konstanta | — | Garrison-Adler (1990) |
| 2.1 | Offset | mm | Garrison-Adler (1990) |

## Formula 7 — Qiyalik uchun quyosh tushish burchagi:

$$\cos\theta_{rel} = \sin\delta\sin\phi\cos s - \sin\delta\cos\phi\sin s\cos\gamma + \cos\delta\cos\phi\cos s\cos\omega + \cos\delta\sin\phi\sin s\cos\gamma\cos\omega + \cos\delta\sin\gamma\sin s\sin\omega$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| δ | Yer deklinatsiyasi | Yozda shimolda musbat |
| φ | Piksel kenglamasi | Shimolda musbat |
| s | Yer yuzasi qiyaligi | s=0 tekis, s=π/2 vertikal |
| γ | Aspekt burchagi | γ=0 janubga, ±π shimolga |
| ω | Soat burchagi | Tushda ω=0 |

Togʻli hududlar uchun — har piksel uchun alohida hisob!

## Formula 8 — Tekis yer uchun zenithal burchak:

$$\cos\theta_{hor} = \sin\delta\sin\phi + \cos\delta\cos\phi\cos\omega$$

Togʻsiz hududlar uchun 7-formulaning soddalashtirilgan ko'rinishi

## Formula 9 — Yer-Quyosh masofasi (d²):

$$d^2 = \frac{1}{1 + 0.033\cos(DOY \cdot 2\pi/365)}$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| DOY | Yil kuni (1-365) | — |
| 0.033 | Eksentriklik | Yer orbita shakli |
| 2π/365 | Burchak tezligi | rad/kun |

## Formula 10 — Satellitdagi spektral aks ettirish (ρt,b):

$$\rho_{t,b} = \frac{\pi L_{t,b} d^2}{ESUN_b \cos\theta_{rel}}$$

| Parametr | Nomi | Birlik | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| Lt,b | b-kanalda o'lchangan radiansiya | Wm⁻²ster⁻¹μm⁻¹ | Satellitdan |
| ESUNb | Ekzaatmosfera quyosh radiatsiyasi | Wm⁻²μm⁻¹ | Landsat 5: jadvaldan |
| d | Yer-Quyosh masofasi | AU | — |
| θrel | Quyosh tushish burchagi | rad | — |

## Formula 11 — Yer yuzasidagi aks ettirish (ρs,b):

$$\rho_{s,b} = \frac{R_{out,s,b}}{R_{in,s,b}} = \frac{\rho_{t,b} - \rho_{a,b}}{\tau_{in,b} \cdot \tau_{out,b}}$$

| Parametr | Nomi | Birlik | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| ρs,b | Yer yuzasi aks ettirishi | — | Asosiy maqsad |
| ρt,b | Satellitdagi aks ettirish | — | F.10 dan |
| ρa,b | Atmosfera yo'l aks ettirishi | — | Backscattering |
| τin,b | Kirishda tor-band o'tkazuvchanlik | — | Tasumi (2007) |
| τout,b | Chiqishda tor-band o'tkazuvchanlik | — | Tasumi (2007) |

## Formula 12 — Kirishda tor-band o'tkazuvchanlik:

$$\tau_{in,b} = C_1 \exp\left[\frac{C_2 P}{K_t \cos\theta_{hor}} - \frac{C_3 W + C_4}{\cos\theta_{hor}}\right] + C_5$$

## Formula 13 — Chiqishda tor-band o'tkazuvchanlik:

$$\tau_{out,b} = C_1 \exp\left[\frac{C_2 P}{K_t \cos\eta} - \frac{C_3 W + C_4}{\cos\eta}\right] + C_5$$

Landsat uchun C1-C5 konstantalari (Tasumi 2007):

| Koeff. | Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 0.987 | 2.319 | 0.951 | 0.375 | 0.234 | 0.365 |
| C2 | -0.00071 | -0.00016 | -0.00033 | -0.00048 | -0.00101 | -0.00097 |
| C3 | 0.000036 | 0.000105 | 0.00028 | 0.005018 | 0.004336 | 0.004296 |
| C4 | 0.0880 | 0.0437 | 0.0875 | 0.1355 | 0.0560 | 0.0155 |
| C5 | 0.0789 | -1.2697 | 0.1014 | 0.6621 | 0.7757 | 0.639 |

| η | Sensor ko'rish burchagi | Landsat uchun ≈ 0 (nadir) |

## Formula 14 — Atmosfera yo'l aks ettirishi:

$$\rho_{a,b} = C_b(1 - \tau_{in,b})$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| Cb | Masshtab nisbati | Har band uchun, jadvaldagi |
| (1-τin,b) | Sochilgan va yutilgan ulush | — |

Landsat Cb qiymatlari:

| Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.640 | 0.310 | 0.286 | 0.189 | 0.274 | -0.186 |

## Formula 15 — Keng-band yer yuzasi albedo (αs):

$$\alpha_s = \sum_{b=1}^{n} [\rho_{s,b} \cdot w_b]$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| wb | Vaznli koeffitsient | Har band uchun, jadvaldagi |
| n | Band soni | Landsat: 6 (1,2,3,4,5,7) |

Landsat Wb qiymatlari:

| Band 1 | Band 2 | Band 3 | Band 4 | Band 5 | Band 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.254 | 0.149 | 0.147 | 0.311 | 0.103 | 0.036 |

## Formula 16 — Chiqib ketuvchi uzun to'lqin (RL↑):

$$R_{L\uparrow} = \varepsilon_0 \sigma T_s^4$$

| Parametr | Nomi | Qiymat | Birlik |
| --- | --- | --- | --- |
| ε₀ | Keng-band emissivitet | F.17 dan | — |
| σ | Stefan-Boltzmann | 5.67×10⁻⁸ | Wm⁻²K⁻⁴ |
| Ts | Yer yuzasi temperaturasi | K | F.20 dan |

## Formula 17 — Emissivitet va LAI:

$$\varepsilon_0 = 0.95 + 0.01 \cdot LAI \quad (LAI \leq 3)$$ $$\varepsilon_0 = 0.98 \quad (LAI > 3)$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| LAI | Yaproq yuzasi indeksi | m²/m² |
| 0.95 | Yalang'och tuproq ε₀ | Tasumi (2003) |
| 0.01 | Qiyalik | LAI ta'siri |

## Formula 18 — LAI (Yaprog'lar indeksi):

$$LAI = -\frac{\ln[(0.69 - SAVI_{ID})/0.59]}{0.91}$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| SAVIID | SAVI (L=0.1, Idaho uchun) | F.19 dan |
| 0.69 | Maksimal SAVI | To'liq qoplama |
| 0.59 | Konstanta | Bastiaanssen (1998) |
| 0.91 | Konstanta | Bastiaanssen (1998) |

LAI = 0 (SAVI<0.1), LAI = 6.0 (SAVI>0.687)

## Formula 19 — SAVI (Tuproq tuzatilgan o'simlik indeksi):

$$SAVI = \frac{(1+L)(\rho_{t,4} - \rho_{t,3})}{L + \rho_{t,4} + \rho_{t,3}}$$

| Parametr | Nomi | Qiymat | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| ρt,4 | Yaqin-infra-qizil kanal | — | Landsat band 4 |
| ρt,3 | Qizil kanal | — | Landsat band 3 |
| L | Tuproq tuzatma konstantasi | 0.5 (umumiy) / 0.1 (Idaho) | Huete (1988) |

## Formula 20 — Yer yuzasi temperaturasi Ts:

$$T_s = \frac{K_2}{\ln[\varepsilon_{NB} K_1 / R_c + 1]}$$

| Parametr | Nomi | Landsat 5 | Landsat 7 | Birlik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Plank konstantasi | 607.8 | 666.1 | Wm⁻²sr⁻¹μm⁻¹ |
| K2 | Plank konstantasi | 1261 | 1283 | Wm⁻²sr⁻¹μm⁻¹ |
| εNB | Tor-band emissivitet | F.22 dan | — | — |
| Rc | Tuzatilgan termal radiansiya | F.21 dan | — | Wm⁻²sr⁻¹μm⁻¹ |

## Formula 21 — Tuzatilgan termal radiansiya (Rc):

$$R_c = \frac{L_{t,6} - R_p}{\tau_{NB}} - (1 - \varepsilon_{NB})R_{sky}$$

| Parametr | Nomi | Idaho qiymati | Birlik |
| --- | --- | --- | --- |
| Lt,6 | Landsat band 6 radiansiyasi | o'lchanadi | Wm⁻²sr⁻¹μm⁻¹ |
| Rp | Yo'l radiansiyasi | 0.91 | Wm⁻²sr⁻¹μm⁻¹ |
| τNB | Tor-band atmosfera o'tkazuvchanligi | 0.866 | — |
| Rsky | Tushuvchi termal radiatsiya | 1.32 | Wm⁻²sr⁻¹μm⁻¹ |

MODTRAN bo'lmasa: Rp=0, τNB=1, Rsky=0 → lekin Ts 3-4K kam chiqadi

## Formula 22 — Tor-band emissivitet (εNB):

$$\varepsilon_{NB} = 0.97 + 0.0033 \cdot LAI \quad (LAI \leq 3)$$ $$\varepsilon_{NB} = 0.98 \quad (LAI > 3)$$

| Parametr | Izoh |
| --- | --- |
| 0.97 | Yalang'och tuproq εNB |
| 0.0033 | O'simlik ta'siri koeffitsienti |

## Formula 23 — NDVI:

$$NDVI = \frac{\rho_{t,4} - \rho_{t,3}}{\rho_{t,4} + \rho_{t,3}}$$

| Parametr | Nomi |
| --- | --- |
| ρt,4 | NIR (Landsat band 4) |
| ρt,3 | Red (Landsat band 3) |

## Formula 24 — Kirib keluvchi uzun to'lqin (RL↓):

$$R_{L\downarrow} = \varepsilon_a \sigma T_a^4$$

| Parametr | Nomi | Birlik | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| εa | Atmosfera emissiviteti | — | F.25 dan |
| Ta | Havo temperaturasi | K | Yoki Ts surrogat |
| σ | Stefan-Boltzmann konstantasi | Wm⁻²K⁻⁴ | 5.67×10⁻⁸ |

## Formula 25 — Atmosfera emissiviteti (εa):

$$\varepsilon_a = 0.85(-\ln\tau_{sw})^{0.09}$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| τsw | Quyosh nurining o'tkazuvchanligi | F.4 dan |
| 0.85 | Konstanta | Idaho alfalfa ma'lumotlari |
| 0.09 | Eksponent | Allen (2000) |

SEBAL asl: εa = 1.08(-ln τsw)^0.265 (G'arbiy Misr uchun)

## Formula 26 — G/Rn nisbati (METRIC asosiy):

$$\frac{G}{R_n} = (T_s - 273.15)(0.0038 + 0.0074\alpha)(1 - 0.98 \cdot NDVI^4)$$

| Parametr | Nomi | Birlik | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| Ts | Yer yuzasi temperaturasi | K | — |
| α | Albedo | — | — |
| NDVI | O'simlik indeksi | — | — |
| 0.0038 | Konstanta | — | Bastiaanssen (2000) |
| 0.0074 | Albedo koeffitsienti | — | Yuqori albedo→ko'p G |
| 0.98 | Ekstinksiya | — | SEBAL F.11 ≈ |

## Formula 27a — G/Rn (Tasumi alternativa, LAI ≥ 0.5):

$$\frac{G}{R_n} = 0.05 + 0.18 e^{-0.521 \cdot LAI}$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| 0.05 | Minimal G/Rn | Zich o'simlikda |
| 0.18 | Amplituda | — |
| 0.521 | Eksponent | O'simlik soya ta'siri |

## Formula 27b — G/Rn (Tasumi, LAI < 0.5, yalang'och tuproq):

$$\frac{G}{R_n} = 1.80(T_s - 273.15)/R_n + 0.084$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| 1.80 | Temperatura koeffitsienti | — |
| 0.084 | Offset | Wright (1982) Idaho |

## Formula 28 — Sezuvchan issiqlik oqimi H:

$$H = \frac{\rho_{air} C_p \cdot dT}{r_{ah}}$$

| Parametr | Nomi | Birlik | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| ρair | Havo zichligi | kgm⁻³ | F.37 dan |
| Cp | Issiqlik sig'imi | Jkg⁻¹K⁻¹ | ≈1004 |
| dT | Vertikal temp. farqi | K | F.29 dan |
| rah | Aerodinamik qarshilik | sm⁻¹ | F.30/39 dan |

## Formula 29 — dT va Ts lineer bog'liqligi (SEBAL asosi):

$$dT = a + b \cdot T_{s,datum}$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| a | Empirik konstanta | F.50 dan |
| b | Qiyalik koeffitsienti | F.51 dan |
| Ts,datum | Balandlikka tuzatilgan Ts | DEM orqali |

## Formula 30 — Neytral rah (birinchi iteratsiya):

$$r_{ah} = \frac{\ln(z_2/z_1)}{u_* \cdot k}$$

| Parametr | Nomi | Qiymat | Birlik |
| --- | --- | --- | --- |
| z1 | Quyi balandlik | 0.1 m | — |
| z2 | Yuqori balandlik | 2 m | — |
| u* | Ishqalanish tezligi | F.31 | ms⁻¹ |
| k | Von Karman | 0.41 | — |

## Formula 31 — Ishqalanish tezligi u* (birinchi iteratsiya):

$$u_* = \frac{k \cdot u_{200}}{\ln(200/z_{om})}$$

| Parametr | Nomi | Birlik | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| u200 | 200m balandlikdagi shamol | ms⁻¹ | F.32 dan |
| zom | Momentum qo'pollik uzunligi | m | F.33/34 dan |
| 200 | Aralashish balandligi | m | METRIC da 200m |

## Formula 32 — u200 hisoblash:

$$u_{200} = \frac{u_w \ln(200/z_{omw})}{\ln(z_x/z_{omw})}$$

| Parametr | Nomi | Birlik | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| uw | Meteostansiyada o'lchangan shamol | ms⁻¹ | — |
| zx | O'lchash balandligi | m | — |
| zomw | Meteostansiya qo'pollik uzunligi | m | — |

## Formula 33 — zom va LAI (qisqa ekinlar uchun):

$$z_{om} = 0.018 \cdot LAI$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| zom | Momentum qo'pollik uzunligi | m |
| 0.018 | Empirik koeffitsient | Tasumi (2003) |
| Minimal | zom_min = 0.005 m | Yalang'och tuproq |

## Formula 34a — zom va NDVI (Bastiaanssen usuli):

$$z_{om} = \exp(a_1 \cdot NDVI + b_1)$$

## Formula 34b — zom (albedo bilan, Allen 2002):

$$z_{om} = \exp(a_1 \cdot NDVI/\alpha + b_1)$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| a1, b1 | Regression konstantalari | Hududga bog'liq |
| α | Albedo | Baland/past o'simlikni ajratadi |

## Formula 35 — Tog'li zom tuzatmasi:

$$z_{om_mtn} = z_{om}\left(1 + \frac{(180/\pi)s - 5}{20}\right)$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| s | Qiyalik burchagi | rad (DEM dan) |
| 180/π | Radian→daraja | 57.3 |

## Formula 36 — Tog'li shamol tuzatmasi (ω̄):

$$\bar{\omega} = 1 + 0.1\left(\frac{Elevation - Elevation_{station}}{1000}\right)$$

| Parametr | Nomi | Birlik |
| --- | --- | --- |
| Elevation | Piksel balandligi | m |
| Elevation_station | Meteostansiya balandligi | m |

## Formula 37 — Havo zichligi:

$$\rho_{air} = \frac{1000P}{1.01(T_s - dT)R}$$

| Parametr | Nomi | Qiymat | Birlik |
| --- | --- | --- | --- |
| P | Atmosfera bosimi | F.5 | kPa |
| 1.01Ts | Virtual temperatura surrogati | — | K |
| R | Gazning o'ziga xos konstantasi | 287 | Jkg⁻¹K⁻¹ |
| Ts-dT | Havo temperaturasi surrogati | K | — |

## Formula 38 — u* (barqarorlik bilan, iteratsiya):

$$u_* = \frac{u_{200} \cdot k}{\ln(200/z_{0m}) - \Psi_{m(200m)}}$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| Ψm(200m) | Momentum barqarorlik tuzatmasi | F.41 yoki F.44 |

## Formula 39 — rah (barqarorlik bilan, iteratsiya):

$$r_{ah} = \frac{\ln(z_2/z_1) - \Psi_{h(z_2)} + \Psi_{h(z_1)}}{u_* \cdot k}$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| Ψh(z2) | z2=2m issiqlik tuzatmasi | F.42a |
| Ψh(z1) | z1=0.1m issiqlik tuzatmasi | F.42b |

## Formula 40 — Monin-Obukhov uzunligi (L):

$$L = -\frac{\rho_{air} C_p u_*^3 T_s}{k \cdot g \cdot H}$$

| Parametr | Nomi | Qiymat | Birlik |
| --- | --- | --- | --- |
| g | Gravitatsiya | 9.807 | ms⁻² |
| k | Von Karman | 0.41 | — |
| L < 0 | Beqaror atmosfera | — | — |
| L > 0 | Barqaror atmosfera | — | — |
| L = 0 | Neytral | H=0 | — |

## Formulalar 41–45 — Barqarorlik tuzatmalari (Paulson 1970):

L < 0 (beqaror) uchun:

Formula 41 — Ψm(200m): $$\Psi_{m(200m)} = 2\ln\frac{1+x_{200m}}{2} + \ln\frac{1+x_{200m}^2}{2} - 2\arctan(x_{200m}) + 0.5\pi$$

Formula 42a — Ψh(2m): $$\Psi_{h(2m)} = 2\ln\frac{1+x_{2m}^2}{2}$$

Formula 42b — Ψh(0.1m): $$\Psi_{h(0.1m)} = 2\ln\frac{1+x_{0.1m}^2}{2}$$

Formula 43a,b,c — x qiymatlari: $$x_{200m} = \left(1 - 16\frac{200}{L}\right)^{0.25}, \quad x_{2m} = \left(1-16\frac{2}{L}\right)^{0.25}, \quad x_{0.1m} = \left(1-16\frac{0.1}{L}\right)^{0.25}$$

L > 0 (barqaror) uchun:

Formula 44 — Ψm(200m): $$\Psi_{m(200m)} = -5\left(\frac{2}{L}\right)$$

200 o'rniga 2m ishlatiladi — barqaror sharoitda chegara qatlami faqat bir necha metr

Formula 45a — Ψh(2m): $$\Psi_{h(2m)} = -5\left(\frac{2}{L}\right)$$

Formula 45b — Ψh(0.1m): $$\Psi_{h(0.1m)} = -5\left(\frac{0.1}{L}\right)$$

## Formula 46 — dThot (quruq piksel):

$$dT_{hot} = \frac{(R_n - G)r_{ah,hot}}{\rho_{air,hot} C_p}$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| rah,hot | Quruq piksel rah | SEBAL bilan bir xil |
| ρair,hot | Quruq piksel havo zichligi | — |

## Formula 47 — Hhot (METRIC kalibrlash):

$$H_{hot} = (R_n - G){hot} - LE{hot}$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| LEhot | Quruq piksel bug'lanishi | FAO56 tuproq suv balansidan |

SEBAL: LEhot = 0 deb taxmin qiladi. METRIC: FAO56 bilan tekshiradi

## Formula 48 — Hcold (ho'l piksel):

$$H_{cold} = (R_n - G){cold} - LE{cold}$$

| Parametr | Nomi | Qiymat | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| LEcold | Ho'l piksel bug'lanishi | 1.05 × ETr × λ | METRIC kalibrlash! |

Bu METRIC ning asosiy yangiligi! SEBAL da H=0 deb qo'yiladi, METRIC da ETr bilan hisob qilinadi

## Formula 49 — dTcold (ho'l piksel):

$$dT_{cold} = \frac{H_{cold} \cdot r_{ah,cold}}{\rho_{air,cold} \cdot C_p}$$

## Formula 50 — a koeffitsienti:

$$a = \frac{dT_{hot} - dT_{cold}}{T_{s,datum,hot} - T_{s,datum,cold}}$$

## Formula 51 — b koeffitsienti:

$$b = [dT_{hot} - a] / T_{s,datum,hot}$$

F.50 va F.51 — dT(Ts) funksiyasining ikki nuqtasi orqali chizilgan to'g'ri chiziq

## Formula 52 — Lahzali bug'lanish (ETinst):

$$ET_{inst} = 3600 \cdot \frac{LE}{\lambda \rho_w}$$

| Parametr | Nomi | Qiymat | Birlik |
| --- | --- | --- | --- |
| 3600 | Sek → soat | — | — |
| λ | Bug'lanish issiqligi | F.53 | Jkg⁻¹ |
| ρw | Suv zichligi | 1000 | kgm⁻³ |
| ETinst | Lahzali bug'lanish | — | mmh⁻¹ |

## Formula 53 — Bug'lanish issiqligi (λ):

$$\lambda = [2.501 - 0.00236(T_s - 273.15)] \times 10^6$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| 2.501×10⁶ | 0°C dagi λ | Jkg⁻¹ |
| 0.00236 | Temperatura koeffitsienti | Temperatura bilan kamayadi |

## Formula 54 — ETrF (Reference ET fraksiyasi):

$$ET_rF = \frac{ET_{inst}}{ET_r}$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| ETinst | Lahzali bug'lanish | mmh⁻¹ |
| ETr | Standart alfalfa reference ET | mmh⁻¹ |
| ETrF ≈ Kc | Ekin koeffitsienti | 0–1.0 oralig'i |

Bu METRIC ning vaqt uzatish mexanizmi — kunlik ETga o'tish uchun

## Formula 55 — 24 soatlik bug'lanish (ET24):

$$ET_{24} = C_{rad} \cdot ET_rF \cdot ET_{r,24}$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| ETrF | Lahzali fraction | F.54 dan, kun bo'yi barqaror |
| ETr,24 | 24 soatlik ETr | Meteostansiyadan |
| Crad | Qiyalik tuzatma koeffitsienti | Tekis yer: Crad=1.0 |

## Formula 56 — Crad (qiyalik tuzatmasi):

$$C_{rad} = \frac{R_{so,inst,Horizontal}}{R_{so,inst,Pixel}} \cdot \frac{R_{so,24,Pixel}}{R_{so,24,Horizontal}}$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| Rso,inst | Lahzali aniq osmon quyoshi | Wm⁻¹ |
| Rso,24 | 24-soatlik Rso | Wm⁻¹ |
| Horizontal | Tekis yer qiymatlari | Meteostansiya sharoiti |
| Pixel | Qiyalik qiymatlari | DEM dan |

## Formula 57 — 24 soatlik aniq osmon radiatsiyasi:

$$R_{so,24} = \int_0^{24} R_{so,i} , dt$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| Rso,i | i-vaqtdagi Rso | F.3 dan soatlab hisob |

## Formula 58 — Davr bo'yicha kumulyativ bug'lanish:

$$ET_{period} = \sum_{i=m}^{n} [ET_rF_i \cdot ET_{r,24i}]$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| ETrFi | i-kuni uchun ETrF | Interpolyatsiya qilingan |
| ETr24i | i-kunining 24-soatlik ETr | mm/kun |
| ETperiod | Davr summasi | mm |

## Formula 59 — O'rtacha ETrF davr uchun:

$$ET_rF_{period} = \frac{\sum_{i=m}^{n}[ET_rF_i \cdot ET_{r,24i}]}{\sum_{i=m}^{n} ET_{r,24i}}$$

ETr bilan vazn berilgan o'rtacha

## Uch maqola formulalari umumiy taqqoslovi

| Mavzu | SEBAL (1998) | Gediz (2000) | METRIC (2007) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalibrlash | Quruq/ho'l piksel | Quruq/ho'l piksel | ETr kalibrlash |
| Albedo | τ''sw usuli | a/b usuli | Tasumi τin/τout |
| G₀ | T₀/r₀×c₁×(1-0.978NDVI⁴) | TTM6/r₀× ... ×(1-0.98NDVI⁴) | Ts×(0.0038+0.0074α)×(1-0.98NDVI⁴) |
| zom | exp(c₂+c₃NDVI) | exp(-5.81+5.62SAVI) | 0.018×LAI yoki NDVI/α |
| ET vaqt uzatish | Λ×Rn | Λ×Rn | ETrF×ETr |
| Tog' | Yo'q | Yo'q | Slope/aspect, lapse rate |
| zB | Umumiy | 100m | 200m |