# METRIC Avtomatik Kalibrlash Maqolasi (Allen et al., 2013) — To'liq Tahlil

## Maqola nima haqida? — Qisqacha

Bu maqola METRIC modelining eng katta muammosini hal qiladi: Kalibrlash piksellarini qo'lda tanlash. Ilgari har bir Landsat tasvir uchun tajribali mutaxassis "quruq piksel" va "ho'l piksel"ni qo'lda tanlashi kerak edi. Bu maqola bu jarayonni statistika asosida avtomatlashtiradi — CIMEC (Calibration using Inverse Modeling at Extreme Conditions) jarayoni deb ataladi.

## Muammo nima edi?

Avvalgi holat (METRIC 2007):

Mutaxassis → tasvirga qaraydi →

quruq/ho'l piksel tanlaydi → kalibrlaydi

Muammolar:

• Har tasvir uchun soatlab vaqt

• Operatorga bog'liqlik (xato qilish mumkin)

• Tajribasiz foydalanuvchilar qila olmaydi

• Bir xil natijalarga erishib bo'lmaydi

## Yechim nima?

CIMEC avtomatik jarayon:

NDVI + TsDEM statistikasi →

avtomatik piksel tanlash →

kalibrlash

Natija:

• Tez, takrorlanadigan

• Kamroq operatorga bog'liq

• Keng hududlarda ishlatish mumkin

## Maqoladagi Barcha Formulalar

### Formula 1 — Energiya balansi (METRIC asosi):

$$LE = R_n - G - H$$

| Parametr | Nomi | Birlik |
| --- | --- | --- |
| LE | Yashirin issiqlik (bug'lanish) | Wm⁻² |
| Rn | Sof radiatsiya | Wm⁻² |
| G | Tuproq issiqlik oqimi | Wm⁻² |
| H | Sezuvchan issiqlik oqimi | Wm⁻² |

### Formula 2 — Sezuvchan issiqlik oqimi H:

$$H = \frac{\rho c_p \cdot dT}{r_{ah}}$$

| Parametr | Nomi | Birlik | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| ρ | Havo zichligi | kgm⁻³ | — |
| cp | Issiqlik sig'imi | Jkg⁻¹K⁻¹ | — |
| dT | Vertikal havo temp. farqi | K | Ts o'rniga ishlatiladi |
| rah | Aerodinamik qarshilik | sm⁻¹ | — |

Nima uchun dT? Ts ni to'g'ridan-to'g'ri ishlatish mumkin emas — satellit Ts va haqiqiy aerdinamik Ts o'rtasida katta og'ish bo'ladi. dT bu muammoni hal qiladi.

### Formula 3 — dT va TsDEM lineer bog'liqligi (CIMEC kaliti):

$$dT = a \cdot T_{sDEM} + b$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| a | Qiyalik koeffitsienti | F.50 METRIC 2007 dan |
| b | Offset | F.51 METRIC 2007 dan |
| TsDEM | Balandlikka tuzatilgan Ts | DEM orqali delaps qilingan |

TsDEM nima? $$T_{sDEM} = T_s - lapse_rate \times (z - z_{datum})$$

Lapse rate: 6–10 K/km — balandlik oshishi bilan harorat kamayadi. Bu tuzatma Ts ning balandlik bilan o'zgarishini olib tashlaydi, faqat bug'lanish ta'sirini qoldiradi.

### Formula 4a — ETrFcold (past NDVI uchun):

$$ET_rF_{cold} = 1.54 \cdot NDVI_1 - 0.10 \quad (NDVI_1 < 0.75)$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| NDVI₁ | 1% eng yashil piksellar o'rtacha NDVI | Jadval 1 qadamdan |
| 1.54 | Qiyalik | Idaho tajribalaridan |
| 0.10 | Offset | Idaho tajribalaridan |

### Formula 4b — ETrFcold (to'liq qoplama uchun):

$$ET_rF_{cold} = 1.05 \quad (NDVI_1 \geq 0.75)$$

Nima uchun 1.05? Alfalfa ETr = 1.0 o'rtacha, lekin eng yashil, yangi sug'orilgan dalalar 5% ko'proq bug'laydi. Shuning uchun 1.05.

### Formula 5 — ETrFhot (yarim yashil piksel uchun):

$$ET_rF_{hot} = f_c \cdot ET_rF_{cold} + (1 - f_c) \cdot ET_rF_{bare}$$

| Parametr | Nomi | Izoh |
| --- | --- | --- |
| fc | O'simlik qoplama ulushi | F.6 dan |
| ETrFcold | Ho'l piksel fraction | F.4 dan |
| ETrFbare | Yalang'och tuproq fraction | Suv balansi modelidan |

Agar hududda yalang'och tuproq yo'q bo'lsa (o'rta yozda), bu formula o'tish piksellar uchun ishlatiladi

### Formula 6 — Vegetatsiya qoplama ulushi (fc):

$$f_c = \frac{NDVI_{hot} - NDVI_{bare}}{NDVI_{full} - NDVI_{bare}}$$

| Parametr | Nomi | Tipik qiymat |
| --- | --- | --- |
| NDVIhot | Quruq piksel NDVI | 0.15 atrofida |
| NDVIbare | Yalang'och tuproq NDVI | 0.15 |
| NDVIfull | To'liq o'simlik NDVI | 0.8 |

### Formula 7 — Sovuq piksel albedo chegarasi:

$$\alpha = 0.001343\beta + 0.3281\exp(-0.0188\beta)$$

| Parametr | Nomi | Birlik | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| α | Albedo chegarasi | — | Sovuq piksel uchun |
| β | Quyoshning ufqdan burchagi | ° | Kuz/qish: kichik β |
| 0.001343 | Chiziqli koeffitsient | — | Dong et al. (1992) |
| 0.3281 | Eksponensial amplituda | — | Idaho ma'lumotlari |
| 0.0188 | Eksponent | — | — |

Albedo chegarasi nima uchun kerak? Sovuq piksel albedosi 0.18–0.25 oralig'ida bo'lishi kerak — bu alfalfa ETr uchun qabul qilingan albedo (≈0.23) bilan mos keladi. Albedo Rn ga ta'sir qiladi, Rn esa Ts ga ta'sir qiladi.

### Formula 8 — Quruq piksel harorat tuzatmasi (Tfac):

$$T_{fac} = 2.6 - 13 \cdot \frac{precipitation_{60}}{ET_{r60}}$$

| Parametr | Nomi | Birlik | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| Tfac | Harorat tuzatmasi | K | Quruq piksel TsDEM dan ayriladi |
| precipitation₆₀ | Oxirgi 60 kunlik yog'in | mm | — |
| ETr60 | Oxirgi 60 kunlik ETr | mm | — |
| 2.6 | Maksimal tuzatma | K | — |
| 13 | Nisbat koeffitsienti | — | Idaho 2000 ma'lumotlari |

Qachon ishlatiladi?

- P/ETr < 0.2 → tuzatma kerak (qurg'oqchilik)

- P/ETr ≥ 0.2 → tuzatma shart emas (Tfac = 0)

- Tfac ≥ 0 (manfiy bo'lishi mumkin emas)

## CIMEC Jarayoni — Qadamlar

QURUQ (Hot) piksel tanlash:

1. AOI dan eng past 10% NDVI piksellar

2. Ulardan eng issiq 20% TsDEM → 2% populyatsiya

3. O'rtacha TsDEM hisoblash

4. Tfac (F.8) bilan tuzatish

5. TsDEM ± 0.2 K doirasidan piksel tanlash

6. ETrFhot = F.5 dan

HO'L (Cold) piksel tanlash:

1. AOI dan eng yuqori 5% NDVI piksellar

2. Ulardan eng sovuq 20% TsDEM → 1% populyatsiya

3. O'rtacha TsDEM hisoblash

4. TsDEM ± 0.2 K va albedo ± 0.02 (F.7) filtr

5. ETrFcold = 1.05 (F.4b) yoki F.4a

## Natijalari va Aniqligi

| Hudud | Sovuq piksel og'ish | Quruq piksel og'ish | ETrF xatosi |
| --- | --- | --- | --- |
| Idaho path 39 | 0.4 K | 2.2 K (tuzatmasiz) | — |
| Idaho path 40 | 0.8 K | 2.2 K → 0.6 K (tuzatmali) | ~2% |
| Montana path 41 | 0.7 K | 1.7 K | 5-10% |
| Paths 35-36 | 0.7 K | 0.1 K | <3% |

1 K xato → ~3-4% ET xatosi — bu lysimeter va eddy covariance aniqligidan (10%) yaxshiroq!

## To'rt maqola evolyutsiyasi — Qiyosiy jadval

| Xususiyat | SEBAL 1998 | Gediz 2000 | METRIC 2007 | CIMEC 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalibrlash | Qo'lda | Qo'lda | Qo'lda (ETr) | Avtomatik |
| Ho'l piksel | H=0 | H=0 | 1.05×ETr | 1.05×ETr + NDVI tuzatma |
| Quruq piksel | lE=0 | lE=0 | FAO56 | FAO56 + P/ETr tuzatma |
| Piksel tanlash | Mutaxassis | Mutaxassis | Mutaxassis | Statistika (5%/10%/20%) |
| Tog' | Yo'q | Yo'q | Ha | Ha + TsDEM delaps |
| Albedo filtr | Yo'q | Yo'q | Yo'q | Ha (F.7) |
| Qurg'oqchilik | Yo'q | Yo'q | Yo'q | Ha (F.8, 60-kun P/ETr) |

## Xulosa — Maqolaning asosiy hissasi

Bu maqola METRIC ni operatsion amaliyot uchun tayyorladi:

Oldingidagi cheklov: Har tasvir uchun tajribali mutaxassis soatlab ishlashi kerak edi — bu keng qo'llashga to'sqinlik qilardi.

Yangi yondashuv: NDVI va TsDEM statistikasidan foydalanib, eng 1% sovuq va 2% quruq piksellar avtomatik topiladi va kalibrlash bajariladi — natija qo'lda tanlash bilan deyarli bir xil (0.4–0.8 K farq), lekin tez va takrorlanadigan.