OK bro! Mana loyiha strukturasi — har bir fayl nima qiladi, qisqa va tushunarli:

metric_gee/

│

├── config/

│   ├── __init__.py

│   ├── settings.py            # Global sozlamalar: CRS, scale, asset paths

│   └── constants.py           # Fizik konstantalar: σ, k, Gsc, Cp, ρw

│

├── inputs/

│   ├── __init__.py

│   ├── landsat.py             # L8/9 C2 L2 yuklash, band rename, scale factors

│   ├── era5.py                # ERA5-Land: T2m, u10, v10, dewpoint, precip

│   ├── dem.py                 # SRTM 30m: slope, aspect, elevation

│   └── landuse.py             # Dynamic World / ESA WorldCover → agri mask

│

├── core/

│   ├── __init__.py

│   ├── vegetation.py          # Mod1: NDVI, SAVI, LAI

│   ├── albedo.py              # Mod2: Olmedo + Liang usullari

│   ├── surface_temp.py        # Mod3: L2 ST → Ts (K), TsDEM (lapse rate)

│   ├── emissivity.py          # Mod4: ε₀, εNB (LAI dan)

│   ├── net_radiation.py       # Mod5: RS↓, RL↓, RL↑ → Rn

│   ├── soil_heat_flux.py      # Mod6: G/Rn → G (Bastiaanssen + Tasumi)

│   ├── aerodynamics.py        # Mod7: u200, zom, u*, rah, ρair

│   ├── cimec.py               # Mod8: Cold/Hot pixel auto-selection (Allen 2013)

│   ├── sensible_heat.py       # Mod9: H iteratsiya (Monin-Obukhov loop)

│   └── reference_et.py        # ASCE PM: ETr soatlik/kunlik (ERA5 dan)

│

├── products/

│   ├── __init__.py

│   ├── instantaneous_et.py    # Mod10: LE → ETinst (mm/hr)

│   ├── daily_et.py            # Mod11: ETrF, ET24, Crad

│   └── seasonal_et.py         # Mod12: ETrF interpolatsiya → ETperiod

│

├── validation/

│   ├── __init__.py

│   ├── compare_openet.py      # OpenET bilan R², RMSE, MAE

│   └── zonal_stats.py         # Field/district level statistika

│

├── utils/

│   ├── __init__.py

│   ├── cloud_mask.py          # QA_PIXEL → bulut/soya maskasi

│   ├── terrain.py             # Slope/aspect → cos(θrel), Crad hisob

│   ├── solar_geometry.py      # DOY, d², δ, ω, θhor, θrel

│   └── export.py              # GeoTIFF, Asset, Drive export

│

├── pipeline.py                # MAIN: barcha modullarni ketma-ket chaqiradi

├── run.py                     # Entry point: CLI yoki notebook dan ishga tushirish

└── README.md

Har bir fayl qisqa tushuntirish:

config/

- settings.py — study area, date range, cloud threshold, ERA5 collection ID, export folder

- constants.py — σ=5.67e-8, k=0.41, Gsc=1367, Cp=1004, g=9.807, ρw=1000

inputs/

- landsat.py — get_image(): L8/9 filtr, cloud sort, band rename (B_BLUE, B_NIR...), scale apply

- era5.py — get_hourly(): image vaqtiga mos ERA5 band select (t2m, u10, v10, d2m, sp, tp)

- dem.py — get_terrain(): SRTM → elevation, slope, aspect images

- landuse.py — get_agri_mask(): Dynamic World → cropland binary mask (AOI uchun)

core/ — bu METRIC ning yuragi

- vegetation.py — calc_ndvi(), calc_savi(), calc_lai()

- albedo.py — calc_albedo(method='olmedo') yoki 'liang'

- surface_temp.py — calc_ts(): L2 ST scale, calc_ts_dem(): lapse rate tuzatma

- emissivity.py — calc_emissivity(): ε₀ va εNB qaytaradi

- net_radiation.py — calc_rn(): RS↓, RL↓, RL↑ ichida, Rn qaytaradi

- soil_heat_flux.py — calc_g(method='bastiaanssen') yoki 'tasumi'

- aerodynamics.py — calc_u200(), calc_zom(), calc_ustar(), calc_rah(), calc_rho_air()

- cimec.py — select_cold_pixel(), select_hot_pixel(), calibrate_dt() → a, b qaytaradi

- sensible_heat.py — calc_h_iterative(): 30x loop → H qaytaradi

- reference_et.py — calc_etr_hourly(), calc_etr_daily(): ASCE PM ERA5 dan

products/

- instantaneous_et.py — calc_et_inst(): LE → ETinst (mm/hr)

- daily_et.py — calc_etrf(), calc_et24(): ETrF × ETr24

- seasonal_et.py — calc_et_period(): ETrF interpolatsiya × kunlik ETr

validation/

- compare_openet.py — OpenET ensemble bilan pixel/field solishtirish

- zonal_stats.py — ee.Reducer bilan hudud bo'yicha statistika

utils/

- cloud_mask.py — apply_cloud_mask(): QA_PIXEL bitwise operatsiya

- terrain.py — calc_cos_theta_rel(): F.7 slope/aspect, calc_crad(): F.56

- solar_geometry.py — calc_solar_params(): DOY, d², δ, ω → dict qaytaradi

- export.py — to_drive(), to_asset(), to_geotiff()

pipeline.py — asosiy oqim:

class METRICPipeline:

def __init__(self, config):

self.config = config

def run(self, geometry, date):

# 0. Inputs

img    = landsat.get_image(geometry, date)

era5   = era5_mod.get_hourly(geometry, date)

dem    = dem_mod.get_terrain(geometry)

mask   = landuse.get_agri_mask(geometry)

solar  = solar_geometry.calc_solar_params(date, geometry)

# 1. Vegetation

ndvi, savi, lai = vegetation.calc_all(img)

# 2. Albedo

albedo = albedo_mod.calc_albedo(img, method='olmedo')

# 3. Surface Temperature

ts     = surface_temp.calc_ts(img)

ts_dem = surface_temp.calc_ts_dem(ts, dem)

# 4. Emissivity

e0, enb = emissivity.calc_emissivity(lai, ndvi)

# 5. Net Radiation

rn, tau_sw = net_radiation.calc_rn(albedo, ts, e0, era5, dem, solar)

# 6. Soil Heat Flux

g = soil_heat_flux.calc_g(rn, ts, ndvi, albedo)

# 7. Aerodynamics

aero = aerodynamics.calc_all(era5, dem, lai, ndvi, albedo, ts)

# 8. CIMEC Calibration

a, b, cold, hot = cimec.calibrate(

ndvi, ts_dem, albedo, mask, rn, g, aero, era5)

# 9. Sensible Heat (iterative)

h = sensible_heat.calc_h_iterative(

a, b, ts_dem, aero, rn, g, ts)

# 10. Instantaneous ET

le, et_inst = instantaneous_et.calc(rn, g, h, ts)

# 11. Daily ET

etr    = reference_et.calc_etr_hourly(era5, dem, solar)

etrf   = daily_et.calc_etrf(et_inst, etr)

et24   = daily_et.calc_et24(etrf, era5, dem, solar)

return et24, etrf, le, h

Shu struktura, bro. Toza, modulli, professional. Har modul mustaqil test qilsa bo'ladi.

Qaysi moduldan kod yozishni boshlaymiz? Men tavsiya: Module 0 → 1 → 2 ketma-ket yozamiz, chunki har keyingisi avvalgisiga bog'liq. Rozimiasan?